Ausschreibungstext

BUCHBERGER ABLAUFKÖRPER V2A ALK.1.150/61

Pos. ...

BUCHBERGER ABLAUFKÖRPER V2A ALK.1.150/61 mit umlaufender Los-/Festflanschkonstruktion liefern und einbauen.

Edelstahl V2A, Los-/Festflansch t=6 mm (vertikaler Steg t=5 mm), Ablaufkörperhöhe 61 mm, Rinnen-Ablauf DN100, 200 mm lang (Abmessung Stahlrohr 108x2 mm), Gitterrost Abmessung 150x150 mm PKW-befahrbar, MW30x10, inkl. Rostarretierung 1-fach

Der Einbau beinhaltet das Setzen der Ablaufkörper auf vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel in der Stärke von maximal 20 mm, die Verdübelung und das Einlegen der Gitterroste.

Untergrundvorbereitung, Eindichtarbeiten, Aufschrauben Losflansch, Anarbeiten des Gussasphalts bzw. Bodenbelags, Anbringen der seitlichen Vergussfuge, Erstellen Deckendurchbruch (Kernbohrung) für Rinnen-Ablauf und Anschluss Rinnen-Ablauf an bauseitiges Fallrohr werden in gesonderter Position abgerechnet.

Wegen der Schwierigkeit der Montage wird empfohlen diese vom Hersteller durchführen zu lassen!

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Pfünzer Straße 15, D-85122 Hofstetten, Tel. +49 8406 9294-0, Fax +49 8406 9294-20, info@buprofile.de

... Stk						EP ... €/Stk					GP ... €