Ausschreibungstext

BUCHBERGER ABLAUFRINNE V4A ALR.8.120/60-90

Pos. ...

BUCHBERGER ABLAUFRINNE V4A ALR.8.120/60-90 mit beidseitigem Beschichtungsflansch liefern und einbauen.

Edelstahl V4A, Beschichtungsflansch t=4 mm (vertikaler Steg t=5 mm), Rinnenhöhe mind. 60 bis max. 90 mm, Gitterrost 120 mm breit PKW-befahrbar MW30x10, inkl. Gitterrostarretierung

Der Einbau beinhaltet das Setzen der Ablaufrinne auf vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel in der Stärke von maximal 20 mm, die Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm, das Verschweißen der einzelnen Rinnenelemente vor Ort und das Einlegen der Gitterroste.

Erstellen der Vertiefung im Betonboden, Untergrundvorbereitung, Auffüllung vertikal verbleibender Spalt zwischen Ablaufrinne und Aussparungskante, Anarbeiten der Beschichtung und notwendige Formstücke und Zubehör werden in gesonderter Position abgerechnet.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Pfünzer Straße 15, D-85122 Hofstetten, Tel. +49 8406 9294-0, Fax +49 8406 9294-20, info@buprofile.de

... mtr						EP ... €/mtr					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Rinnen-Endstück (Flansch umlaufend oder Aufkantung h =max. 150 mm).

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Rinnen-Ablauf DN100, 200 mm lang.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Eck-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für T-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Kreuz-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück 					GP ... €