Ausschreibungstext

BUCHBERGER PUMPENSUMPFABDECKUNG VZ PSA.8.300-300/11

Pos. ...

BUCHBERGER PUMPENSUMPFABDECKUNG VZ PSA.8.300-300/11 (Gitterrostabdeckung mit umlaufendem Beschichtungsflansch) liefern und einbauen.

Stahl feuerverzinkt t=5 mm, Konstruktionshöhe ab UK-Beschichtungsflansch 11 mm, Gitterrost Abm. 300x300 mm PKW-befahrbar MW30x10, inkl. Gitterrostarretierung

Der Einbau beinhaltet das Setzen der Konstruktion auf vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel in der Stärke von maximal 20 mm, die Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm und das Einlegen des Gitterrostes.

Erstellen der Vertiefung im Betonboden, Untergrundvorbereitung und anarbeiten der Beschichtung werden in gesonderter Position abgerechnet.

Wegen der Schwierigkeit der Montage wird empfohlen diese vom Hersteller durchführen zu lassen!

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Pfünzer Straße 15, D-85122 Hofstetten, Tel. +49 8406 9294-0, Fax +49 8406 9294-20, info@buprofile.de

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Anschluss Ablaufrinne ALR einseitig an Pumpensumpfabdeckung PSA

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Wanne Stahl feuerverzinkt t=2 mm, Abm. 300x300 mm, Tiefe max. 300 mm, unterseitig an Pumpensumpfabdeckung PSA geschweißt.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €