Ausschreibungstext

BUPROFILE standard AL.1.44/128 Ü

Pos. ...

BUPROFILE standard AL.1.44/128 Ü liefern und einbauen.

Aluminiumträgerprofil, EPDM-Dehneinlage schwarz oder grau, Profilsichtbreite 44 mm, Profilhöhe 128 mm (inkl. Überstand), Fugenspiel waagrecht 16 mm (±8 mm), Fugenspiel senkrecht 12 mm (±6 mm), Fugenbreite maximal 40 mm

Der Einbau beinhaltet das Versetzen des Fugenprofils auf vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel in der Stärke von max. 20 mm, sowie die beidseitige Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm.

Bei der Montage enthält das Profil eine oberflächenbündige Dehneinlage. Diese muss vor Verlegen des Oberbelags bauseits vom Bodenleger gegen die getrennt auf Rollen mitgelieferte Überstandseinlage getauscht werden.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Pfünzer Straße 15, D-85122 Hofstetten, Tel. +49 8406 9294-0, Fax +49 8406 9294-20, info@buprofile.de

... mtr						EP ... €/mtr					GP ... €

Pos. ...

Wie vor beschrieben, jedoch Profilausführung Boden-Wand.

Beschreibung wie vor, jedoch ein Schenkel als Wandanschluss für aufgehendes Bauteil.

... mtr						EP ... €/mtr					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Eck-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für T-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Kreuz-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück 					GP ... €

Pos. …

Zulage für Profilwechsel Boden-Wand.

… Stück					EP … €/Stück					GP … €