Ausschreibungstext

BUPROFILE standard AL.1.88/33

Pos. ...

BUPROFILE standard AL.1.88/33 liefern und einbauen.

Aluminiumträgerprofil, EPDM-Dehneinlage schwarz oder grau, Profilsichtbreite 88 mm, Profilhöhe 33 mm, Fugenspiel waagrecht 26 mm (±13 mm), Fugenspiel senkrecht 16 mm (±8 mm), Fugenbreite maximal 65 mm

Der Einbau beinhaltet das Versetzen des Fugenprofils auf vorgegebene Höhe, das Unterfüttern mit PCC-Mörtel in der Stärke von max. 20 mm, sowie die beidseitige Verdübelung im Abstand von ca. 300 mm.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Pfünzer Straße 15, D-85122 Hofstetten, Tel. +49 8406 9294-0, Fax +49 8406 9294-20, info@buprofile.de

... mtr						EP ... €/mtr					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Eck-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für T-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Kreuz-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück 					GP ... €