Ausschreibungstext

BUPROFILE wasserdicht BU2500

Pos. ...

BUPROFILE wasserdicht BU2500 (BF20) liefern und einbauen, inkl. 500 mm Eindichtung beidseitig der Fuge.

Stahl feuerverzinkt, Dichtbahn BF20, Profilsichtbreite 94 mm, Profilhöhe ab UK-Losflansch 34 mm, Fugenspiel waagrecht 40 mm (±20 mm), Fugenbreite maximal 80 mm

Der Einbau beinhaltet das Setzen der Festflanschkonstruktion auf vorgegebene Höhe, die beidseitige Verdübelung auf die Rohdecke und die Auffüllung des Fugenspalts im Festflanschbereich mit Dämmwolle. Nach bauseitiger Verlegung der Wärmedämmung die im Abstand der Gewindebolzen gelochte Dichtbahn im Sandwichverfahren (Vorlegebahn (Bitumenschweißbahn PYE) ZS 333 mm und obere Lage Bitumenschweißbahn ZS 500 mm) auf die Festflanschkonstruktion aufflämmen. Abschließende Montage der Oberkonstruktion auf die zuvor eingedichtete Dichtbahn als Abschluss der Fugenkonstruktion.

Verlegen bzw. Anarbeiten der Wärmedämmung, bituminöse Schweißbahn beidseitig der Fuge auf (oberhalb) der Wärmedämmung (detaillierte Abstimmung projektbezogen notwendig), ggf. anbringen oberseitiger Schutz z.B. Bautenschutzmatte, Anarbeiten des Bodenbelags und notwendige Formstücke werden in gesonderter Position abgerechnet.

Kontakt zum Hersteller: Buchberger GmbH, Pfünzer Straße 15, D-85122 Hofstetten, Tel. +49 8406 9294-0, Fax +49 8406 9294-20, info@buprofile.de

... mtr						EP ... €/mtr					GP ... €

Pos. ...

Wie vor beschrieben, jedoch Profilausführung Boden-Wand.

Beschreibung wie vor, jedoch ein Schenkel als Wandanschluss für aufgehendes Bauteil.

... mtr						EP ... €/mtr					GP ... €

Pos. ...

Formstück Profilendausbildung Folienhochzug h=150 mm.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Formstück Profilendausbildung Aufkantung gerundet h=150 mm.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Eck-Stück waag- bzw. senkrecht.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für T-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Kreuz-Stück.

... Stück					EP ... €/Stück 					GP ... €

Pos. ...

Zulage für Profilwechsel Boden-Wand.

... Stück					EP ... €/Stück					GP ... €